МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра Систем автоматического управления

отчет

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике»

Тема: «Работа с инкрементным энкодером»

| Студенты гр. 1492 |  | Старцев Н.А. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Илатовская Е.В. |

Санкт-Петербург

2024

Цель работы: получение навыков работы с энкодером, обработка данных от энкодера

Основные сведения

Схема подключения

Результаты работы

Написать программу вывода значения поворота энкодера на семисегментныые индикаторы, используя внешнее прерывание INT1 для определения направления вращения энкодера (на индикаторы должны выводиться как положительные, так и отрицательные значения углов поворота). По нажатию на кнопку энкодера, подключенную к INT2, счётчик оборотов должен обнулиться

Код программы:

#include <avr/io.h>

// #define F_CPU 11059200

#include <util/delay.h> //для использования пауз

#include <avr/interrupt.h>

uint8_t my_znak[] = {0b00111111, 0b00000110, 0b01011011,

0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101, 0b00000111,

0b01111111, 0b01101111, 0b00000000}; // рисунки цифр

// функция для возведения 10 в нужную степень

int16_t angle = 0;

ISR(INT0_vect)

{

if ((PIND & (1 << 0)) != 0)

{

EICRA = (1 << ISC01)  | (1 << ISC21);

if ((PIND & (1 << 1)) != 0)

angle+=90;

else

angle-=90;

}

else

{

EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00) | (1 << ISC21);

if ((PIND & (1 << 1)) != 0)

angle-=90;

else

angle+=90;

}

if (angle>9999){angle=-9999;}

if (angle<-9999){angle=9999;}

}

ISR(INT2_vect){angle=0;}

uint16_t raz(uint8_t k) // определяет разрядность числа

{

uint16_t a = 1;

for (uint16_t i = 0; i < k; i++)

{

a *= 10;

}

return a;

}

int main(void)

{

sei();

EIMSK |= (1 << INT0);

EIMSK |= (1 << INT2);

EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00) | (1 << ISC21);

DDRA = 0xFF; // теперь ножки это выход

DDRC = 0xFF;

int16_t abs = 0; // задаем кол-во шагов

while (1)

{

// костыль чтобы нули до первой не нулевой цифры не рисовались

uint8_t k = 0;

uint8_t flag = 1;

if (angle < 0){ // Рисуем минус

PORTC = 0b01000000;

PORTA = 1 << (1);

_delay_us(3);

PORTA = 0x00;

abs = -angle/10;

}

else

{

PORTC = 0b00000000; // не рисуем минус

PORTA = 1 << (1);

_delay_us(3);

PORTA = 0x00;

abs = angle/10;

}

for (uint8_t i = 2; i < 6; i++)

{                                // бежим по всем разрядам

k = (abs / raz(5 - i)) % 10; // вычисляем цифру в разряде

if (k > 0)

{

flag = 0;

}

// подменям ноль на пустоту, если цифры уже были

if (flag && i!=5)

{

k = 10;

}

PORTC = my_znak[k]; // вгружаем в по порту нашу цифру

// выбираем разряд в который будем рисовать

PORTA = 1 << (i);

_delay_us(3);

PORTA = 0x00;

}

}

}

Блок схема программы:

Вывод:

В ходе лабораторной работы были освоены навыки взаимодействия с внешними прерываниями, обработка прерываний энкодера и кнопки.